食品安全地方标准

酿造用红曲

Red Kojic Rice for Fermenting

（征求意见稿）

2015-*-*发布

2015-*-*实施

福建省卫生和计划生育委员会 发布

福    建    省    地    方    标    准

DBS35

DBS35/ xxx—2015

- 前  言

本标准根据GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》的规定编写。

本标准由福建省卫生计划生育委员会提出并归口。

本标准起草单位：宁德市产品质量检验所、福建省惠泽龙酒业有限公司、古田县生华红曲有限公司、福建省微生物研究所

本标准主要起草人：王兴进、潘行星、陈万灵、林长勇、吴丽云、林丽容、黄连琴、谢范英、张建文、洪顺安、沈富荣

酿造用红曲

- 范围

本标准规定了福建省内生产的酿造用红曲的术语和定义、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于酿造用红曲的生产、检验和销售。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 1354  大米

GB 1886.19 食品安全国家标准 食品添加剂 红曲米

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.4  食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10  食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.11  食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.74 食品安全国家标准 食品添加剂中重金属限量试验

GB/T 5498   粮油检验 容重测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  预包装食品标签通则

GB/T 18979  食品中黄曲霉毒素的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法和荧光光度法

GB 25594 食品安全国家标准 食品工业用酶制剂

GB/T 30642 食品抽样检验通用导则

QB/T 4257  酿酒大曲通用分析方法

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1酿造用红曲

以大米为原料，加入红曲霉和（或者）加入黑曲霉，经发酵而成的具有酶活力的用于酿造的曲，包括红曲和乌衣红曲。

- 3.2乌衣红曲

以大米为原料，用红曲霉和黑曲霉共同发酵而成的具有酶活力的酿造用红曲。

- 4  技术要求

- 4.1原料及要求

4.1.1 大米应符合GB 1354的规定。

4.1.2 制曲用水应符合GB 5749的规定。

4.1.3 红曲菌属（Monascus）红曲霉或曲霉属（Aspergillus）黑曲霉应符合GB 25594的规定。

- 4.2感官要求

感官要求表应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项目 | 要求 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 红曲 | 乌衣红曲 |  |
| 外观 | 棕红色至紫红色，质地脆，无霉变，无肉眼可见的杂质，呈不规则的颗粒状 | 棕褐色至黑色，质地脆，无霉变，无肉眼可见的杂质，呈不规则的颗粒状 | 取100g样品于白纸上，用肉眼观察其外表特征、颜色、质地、是否有霉变颗粒及杂质；用手掰开，观察其断面颜色；取10g左右样品置手中，用鼻子闻其气味。 |
| 断面 | 粉红色至红色，略带白心 | 表层黑色，中间红色，略带白心 |  |
| 气味 | 具有红曲特有的气味，无异味 |  |  |

- 4.3理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项目 | 指标 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红曲 |  | 乌衣红曲 |  |
|  | 一级 | 二级 |  |  |
| 水分（g/100g） ≤ | 10.0 |  | 10.0 | GB 5009.3 |
| 容重(g/100mL) | 32.0～52.0 |  | — | GB/T 5498 |
| 色价（U/g） ≥ | 600 | 400 | — | GB 1886.19附录A中A.2 |
| 糖化力（mg/g·h） ≥ | 750 | 450 | 600 | QB/T 4257 |
| 发酵力（g/0.5g·72h） ≥ | 0.3 | 0.2 | 1.0 | QB/T 4257 |
| 注：糖化力单位是指在35℃、pH4.6条件下，1g红曲1h转化可溶性淀粉生成葡萄糖的毫克数为一个单位，以“毫克每克·小时(mg/g·h)”表示。 发酵力单位是指在30℃，72h内0.5g红曲利用可发酵糖类所产生的二氧化碳克数为一个单位，以“克每零点五克·七十二小时(g/0.5g·72h)”表示。 |  |  |  |  |

- 4.4卫生指标

卫生指标应符合见表3、表4的规定。

表3 卫生指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 砷（以As计）（mg/kg） ≤ | 1.0 | GB 5009.11 |
| 重金属（以Pb计）（mg/kg） ≤ | 10.0 | GB 5009.74 |
| 黄曲霉毒素B1（μg/kg） ≤ | 10 | GB/T 18979 |

表4 微生物限量

| 项目 | 采样方案a及限量（若非指定，均以/25g表示） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100 CFU/g | 1000CFU/g | GB 4789.10 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0 | 0 | GB 4789.4 |
| a样品的采集及处理按 GB 4789.1 执行。 |  |  |  |  |  |

- 5  检验规则

- 5.1 组批

规定同一批原料、相同生产工艺、同一生产日期，具有相同质量等级、规格和批号的产品为一批。

- 5.2. 抽样

抽样方法按照GB/T 30642的规定执行。

- 5.3 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

- 5.3.1出厂检验

- 产品出厂前，应由生产企业的质量检验部门负责按本标准规定逐批进行检验。检验合格并签发质量合格证明的产品，方可出厂。

出厂检验项目：感官、水分、容重、色价、糖化力、发酵力。

- 5.3.2  型式检验

型式检验项目：本标准规定的感官、理化和卫生指标的全部项目。

产品在正常生产情况下，型式检验每年一次，遇有下列情况之一时，亦须进行型式检验：

——如原料、配方或工艺有较大改动时；

——更改关键设备和工艺时；

——试制新产品或产品长期停产后恢复生产时；

——出厂检验结果与正常生产有较大差别时；

——食品安全监管部门提出要求时。

5.4 判定规则

微生物项目不合格则该批产品不合格，其余项目检验结果中如有一项指标不符合要求时，应重新自同批产品中抽取两倍量样品进行复检，以复检结果为准。

当供需双方对产品质量发生异议时，由双方协商选定仲裁单位，按本标准进行复检。

6 标志、包装、运输和贮存

- 6.1 标志

- 产品标签应符合GB 7718的规定，包装运输标志应符合GB/T 191的规定。

- 6.2 包装

产品的包装应采用符合相应的食品包装用卫生标准的材料，包装封口应严密、牢固、无破损。

6.3 运输

产品在运输过程中，严禁与有毒、有害、有腐蚀性及其他污染物混装、混运，避免雨淋日晒等。

在运输过程中应防雨、防潮、防止日光暴晒。

6.4 贮存

产品应贮存在阴凉、通风、清洁、干燥的地方，不得与有毒、有害及有腐蚀性等物质混存。

产品自生产之日起，在符合上述储运条件、原包装完好的情况下，保质期应不少于6个月，企业可按上述要求具体标识。

_________________________________